РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2016 г.                                            № 59-175/дсп

Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

Голоустненского муниципального образования

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы Голоустненского муниципального образования № 58-172/дсп от 30.03.2016года  «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Голоустненского муниципального образования», руководствуясь Уставом  Голоустненского муниципального образования, Дума Голоустненского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Голоустненского муниципального образования (приложение).

2. Обнародовать данное решение Думы на официальном сайте администрации Голоустненского муниципального образования.

Глава Голоустненского

муниципального образования                                                    Т.Г. Липская

Приложение

к решению Думы

Голоустненского МО

от 29.04.2016г. № 59-175/дсп

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относится утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта поселения);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования установлен положениями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также муниципальным правовым актом поселения, принятым с учетом положений указанной статьи.

Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования поселения и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования поселения утверждаются представительным органом местного самоуправления поселения, указанный выше муниципальный правовой акт должен приниматься представительным органом местного самоуправления (Думой поселения).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения такого поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселения должна осуществляться с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения поселения;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Утвержденные местных нормативов градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

В соответствии с частью 5 статьи 16(3) Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» местные нормативы градостроительного проектирования и решение об их утверждении подлежат направлению в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для включения их в реестр нормативов градостроительного проектирования в течение двадцати рабочих дней со дня принятия такого решения.

Установленные Нормативами поправочные коэффициенты и нормативные показатели, применяемые в расчетах, применены в целях достижения целей, поставленных:

- Программой «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденной решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп;

- Приоритетами социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденными решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп

В качестве исходных данных применялись сведения Федеральной службы государственной статистики и вышеуказанные муниципальные программы.

I. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования (далее – Нормативы) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории поселения и реализуют положения действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

– электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

– автомобильные дороги местного значения;

– муниципальный жилищный фонд;

– физическая культура и массовый спорт;

– объектами благоустройства территории;

– иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей, и предназначены для регулирования органами местного самоуправления градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территории.

Нормативы обеспечивают такое пространственное развитие территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования, социально-экономического развития поселения, и решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям.

Подготовка Нормативов осуществляется с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При определении проектируемых значений расчетных показателей Нормативов обеспечивается поддержание показателей условий жизнедеятельности на уровне не ниже достигнутого.

Установленные Нормативами расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности не могут быть ниже, а показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не могут превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей, если региональными нормативами градостроительного проектирования установлены такие предельные значения.

Область применения расчетных показателей

Применение Нормативов обязательно для всех субъектов градостроительных отношений при подготовке проекта генерального плана Голоустненского муниципального образования, документации по планировке территории, правил и проектов благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, а именно:

1) администрацией Голоустненского муниципального образования:

– при подготовке и утверждении генерального плана поселения;

– при внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании генерального плана поселения;

– при подготовке в соответствии с частью 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения;

- при подготовке и утверждении: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

- при подготовке правил и проектов благоустройства территории;

2) администрацией Иркутского районного муниципального образования:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутского района;

– при разработке документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) федеральными органами исполнительной власти:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схем территориального планирования Российской Федерации;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) органами исполнительной власти Иркутской области:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутской области;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) лицами, с которыми заключены договора:

– о развитии застроенной территории;

– о комплексном освоении территории;

– о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства;

– о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории. Нормативы градостроительного проектирования должны в полной мере быть воспроизведены в документах территориального планирования и документации по планировке территории.

Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления Голоустненского муниципального образования при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления.

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Термины, определения и понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Для населенных пунктов Голоустненского муниципального образования - сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 1

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабжения | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора (без отопления и горячего водоснабжения): I – 466830 кВт ч/год; II – 892080 кВт ч/год. | Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расчетные показатели применяются при определении минимального обеспечения электроснабжением населения поселения, без учета электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов. |
|  | Правила применения: При подготовке проекта генерального плана поселения: - показатель I применяется в качестве исходного (минимального); - показатель II применяется в качестве расчетного. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов электроснабжения, применяется показатель II. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. |  |  |  |
| 2. | Объекты теплоснабжения, включая горячее водоснабжение | Программой «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденной решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп; Приоритетами социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденными решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп, теплоснабжение, включая горячее водоснабжение для населенного пункта не предусмотрена. |  |  |
| 3. | Объекты газоснабжения населения | Программой «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденной решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп; Приоритетами социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденными решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп, газификация населенного пункта не предусмотрена. |  |  |
| 4. | Объекты водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды | Годовое водопотребление I – 45077,5 м3/год; II – 86140 м3/год. | Точки технологического подключения, водоколонки и иные объекты непосредственной подачи воды населению - 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. Расположение объектов согласно Схеме водоснабжения поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы водоснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Расчетные показатели применяются без учета водоснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов, а также для поливки приусадебных участков и территорий общего пользования. |
| Правила применения: При подготовке проекта генерального плана поселения: - показатель I применяется в качестве исходного (минимального); - показатель II применяется на расчетный период. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов водоснабжения, применяется показатель II. В случае невозможности подведения водопроводной сети непосредственно к потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным автотранспортом. |  |  |  |  |
| 5. | Объекты водоотведения | Не менее 1 объекта (очистное сооружение) на поселение | Согласно схеме водоотведения поселения | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схеме водоотведения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
| Правила применения: Показатель применяется только при условии принятия решения о создании очистных сооружений, расположенных на территории поселения. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. Сети канализации от ресурсопотребителей до объектов предусматривать в населенных пунктах по месту нахождения таких объектов. Сбор сточных вод из частей населенного пункта, не обеспеченных централизованными сетями водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом. |  |  |  |  |

2.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для населенных пунктов Голоустненского муниципального образования  - сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 2

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | 40% общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов поселения | Не нормируется | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с твердым покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и количество проживающего населения. |  |  |  |  |
| 2. | Парковка (парковочные места) | Не менее 3 объектов | На территории населенного пункта поселения | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом перспективной численности населения. |  |  |  |  |
| 3. | Пешеходный переход | Не менее 30 объекта для поселковых дорог, главных и основных улиц с усовершенствованным покрытием | На каждые 300 метров улично-дорожной сети | При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Количество объектов для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности дорожного движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-бытового обслуживания местного (поселенческого) значения. Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки территории. |  |  |  |  |
| 4. | Автобусные остановки | Не менее 3-х автобусной остановки для автобусов (маршрутных такси) | Радиус обслуживания не более 400 м. | При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов могут быть увеличены в случае нецелесообразности размещения дополнительных объектов на территории населенного пункта, но не более чем на 50%. Не применяется в случае отсутствия необходимости транспортного (общественного) сообщения внутри населенного пункта. |  |  |  |  |

2.3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

Таблица 3

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в функциональной зоне - зоне размещения объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения. |  |  |  |  |
| 2. | Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием | Не менее 3 объектов на поселение | Пешеходная доступность не более 18 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами. |  |  |  |  |
| 3. | Хоккейный корт | Не менее 2 объектов на поселение | Пешеходная доступность не более 18 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами, зоне размещения объектов физкультуры и спорта, зоне рекреационного назначения. |  |  |  |  |
| 4. | Бассейн | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Размещение объекта целесообразно осуществляться в составе многофункционального спортивно-досугового комплекса. |  |  |  |  |

2.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 4

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры и творчества | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, кинозала, танцевального зала, творческих кружков. |  |  |  |  |
| 2. | Специально оборудованные места массового отдыха населения | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Целесообразно предусматривать возможность монтажа открытых сцен для выступления артистов и коллективов творческой самодеятельности. |  |  |  |  |
| 3. | Муниципальный архив | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| Правила применения Показатель применяется в случае принятия решения о размещении отдельно стоящего поселенческого архива на территории поселения. |  |  |  |  |
| 4. | Муниципальный музей | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения. |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальные библиотеки | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, обеспеченном доступом в сеть «Интернет». |  |  |  |  |
| 6. | Противопожарный водоем (резервуар) | В соответствии с Техническим регламентом требований пожарной безопасности. Не менее 3 объектов на поселение | Радиус обслуживания: - при наличии автонасосов: 200 м; - при наличии мотопомп: 100 м – 150 м в зависимости от типа мотопомп | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. |
| Правила применения При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». В случае отсутствия подразделения пожарной охраны необходимо предусмотреть противопожарный водопровод высокого давления. |  |  |  |  |
| 7. | Общественные кладбища | Не менее 1 объекта на поселение, с минимальной площадью земельного участка: I – 0,6533 га; II – 1,4268 га. | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, на вновь создаваемые объекты |
| Правила применения При подготовке проекта генерального плана поселения: - показатель I применяется в качестве исходного (минимального); - показатель II применяется на расчетный период. Объект необходимо размещать за границами населенных пунктов, с учетом обеспечения санитарно-защитных зон (50 м – для общественных сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов). Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории. Показатель применяется в случае принятия решения о размещении объекта на территории поселения. |  |  |  |  |
| 8. | Объекты связи | В совокупности, не менее 3 объектов всех видов, на поселение | Не нормируется. Для объекта почтовой связи транспортная доступность – не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и правилах землепользования и застройки поселения |  |  |  |  |
| 9. | Объекты общественного питания | Не менее 2 объектов на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |  |  |  |  |
| 10. | Объекты торговли | Не менее 8 объектов всех видов на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |  |  |  |  |
| 11. | Объекты бытового обслуживания | В совокупности, не менее 4 объектов всех видов на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |  |  |  |  |
| 12. | Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда) | 540 кв.м | В границах населенных пунктов. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |  |  |  |  |

2.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории поселения

Таблица 5

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | 9,8 км общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных | на каждые 50 метров улично-дорожной сети | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Правила применения Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из характеристик светового прибора и высоты опоры. |  |  |  |  |
| 2. | Объекты озеленения территории | Не менее 1 объекта – сквер, парк, сад, площадью не менее 0,5 га. Общая площадь озеленения: I – 2,31 га; II – 5,11 га. | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта по планировке территории |
| Правила применения При подготовке проекта генерального плана поселения: - показатель I применяется в качестве исходного (минимального); - показатель II применяется на расчетный период. Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства. |  |  |  |  |
| 3. | Детские площадки | Не менее 4 объектов на поселение | Пешеходная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения При определении количества объектов необходимо учитывать 100% обеспеченность. |  |  |  |  |
| 4. | Пешеходные дорожки (тротуары) | Общая протяженность – 5,86 км | Не устанавливается | При подготовке проекта по планировке территории |
| Правила применения Технические характеристики объекта принимать исходя из технических характеристик автомобильных дорог. |  |  |  |  |
| 5. | Урны для мусора | Не менее 116 объектов на поселение | Расстояние установки урн – не реже, чем каждые 98 м протяженности улично-дорожной сети | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения При размещении объектов в местах массового отдыха норматив обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом благоустройства. |  |  |  |  |
| 6. | Малые архитектурные формы | Не менее 1 объекта на поселение | Не нормируется | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах массового отдыха населения. |  |  |  |  |

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

3.1. ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ  ОБЪЕКТОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ,  ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняется в целях определения объектов местного значения поселения для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения поселения.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области в порядке, установленном статьей 16(3) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие поселений.

В настоящем документе принято, что к объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально- экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах поселения.

Виды объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

# Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 2 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» (далее – Закон № 59-оз).

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Информация по видам объектов местного значения поселения применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Перечень объектов местного значения

Таблица 6

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Объекты электроснабжения | 1. Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;». 2. Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;». 3. Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Объекты теплоснабжения |  |
| Объекты газоснабжения |  |
| Объекты водоснабжения |  |
| Объекты водоотведения |  |
| Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием | 1. Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;». 2. Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Парковка (парковочные места) |  |
| Пешеходный переход |  |
| Автобусные остановки | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном | 1. Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт». 2. Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;». 4. Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты физической культуры и массового спорта, в том числе: а) спортивные комплексы; б) плавательные бассейны; в) стадионы». 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием, в том числе: стадион |  |
| Хоккейный корт |  |
| Бассейн |  |
| Дом культуры и творчества | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения». 2. Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении». 4. Пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения». 5. Пункт 17 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «формирование архивных фондов поселения». 6. Пункт 1 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание музеев поселения». 7. Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты культуры, в том числе: а) муниципальные архивы; б) муниципальные библиотеки; в) муниципальные музеи». 8. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Муниципальный архив |  |
| Муниципальный музей |  |
| Муниципальные библиотеки |  |
| Специально оборудованные места массового отдыха населения | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения». 2. Пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения». 3. Пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «места массового отдыха населения». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Противопожарный водоем (резервуар) | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа». 2. Пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Общественные кладбища | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения». 2. Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения». 3. Пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Объекты связи | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения». 2. Пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Объекты общественного питания |  |
| Объекты торговли |  |
| Объекты бытового обслуживания |  |
| Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда) | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения». 2. Пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда». 3. Пункт 11 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» «муниципальный жилищный фонд». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
|  | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Объекты озеленения территории |  |
| Пешеходные дорожки (тротуары) |  |
| Малые архитектурные формы |  |
| Детские площадки | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении». 4. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты». 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Урны для мусора | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)». 3. Пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |

3.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.2.1. Обоснование расчетных показателей в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 7

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабжения | Показатель I рассчитан по формуле: ГПэл.=НГПэл.*Нфакт., где НГПэл. – норм потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нфакт. – количество населения по состоянию на 1 января 2016 года. Показатель II рассчитывается по формуле: ГПэл.=НГПэл.*Нрс., где НГПэл. – норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нрс. – количество населения по состоянию на расчетный срок. | 100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимость минимизировать затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 2. | Объекты теплоснабжения включая горячее водоснабжение | Программой «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденной решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритетами социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденными решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп, горячее водоснабжение населенного пункта не предусмотрено. |  |
|  | Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп. |  |  |
| 3. | Объекты газоснабжения населения | Программой «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденной решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритетами социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденными решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп, газификация населенного пункта не предусмотрена. |  |
| 4. | Объекты водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды | Показатель I рассчитан по формуле: ГПэл.=НГПэл.*Нфакт., где НГПэл. – норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нфакт. – количество населения по состоянию на 1 января 2016 года. Показатель II рассчитан по формуле: ГПэл.=НГПэл.*Нрс., где НГПэл. – норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нрс. – количество населения по состоянию на расчетный срок. | 100% расположение объектов непосредственного водоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимостью обеспечения максимальной территориальной доступности населения. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 5. | Объекты водоотведения | Показатель взят исходя из социально-демографического состава населения в разрезе населенных пунктов поселения, существующей системы водоотведения и экономической целесообразности. | Максимальная доступность для населения объектов (очистных сооружений) не нормируется. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |

3.2.2. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 8

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда поселения. | Не нормируется |
| Рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог сельских поселений: 20 м - поселковая дорога; 21, 22, 23 м - главная улица; 24 м - основная улица в жилой застройке; 25м - второстепенный (переулок) улица в жилой застройке. Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 2. | Парковка (парковочные места) | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, преобладания индивидуального жилищного фонда и экономической целесообразности создания муниципальных бесплатных парковок, без учета коммерческих мест хранения автотранспорта и парковочных мест | Показатель взят исходя из необходимости расположения объекта в границах населенного пункта в целях временного хранения автотранспортных средств населением поселения Раздел 11 СП 42.13330.2011 Приложение К СП 42.13330.2011 |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 3. | Пешеходный переход | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов и интенсивности движения | Показатель взят исходя из необходимости минимизировать время затраченное пешеходом в зимний период и повышения транспортной безопасности дорожного движения. Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги (ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах») |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 4. | Автобусные остановки | Показатель взят исходя из анализа перспективной численности населения, проектной площади населенных пунктов. | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». П. 11.15 ОСТ 218.1.002-2003. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |

3.2.3. Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта

Таблица 9

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 2. | Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием | Показатель (количество объектов) взят исходя из необходимости обеспечения равного доступа (пешеходной доступности) жителей поселения объектами: Коб.=Дпос./ Рмах, где Дпос. – наибольшее расстояние между двумя крайними точками населенного пункта поселения; Рмах – максимальное оптимальное расстояние до объекта. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – максимальное оптимальное расстояние до объекта; Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 3. | Хоккейный корт | Показатель (количество объектов) взят исходя из необходимости обеспечения равного доступа (пешеходной доступности) жителей поселения объектами: Коб.=Дпос./ Рмах, где Дпос. – наибольшее расстояние между двумя крайними точками населенного пункта поселения; Рмах – максимальное оптимальное расстояние до объекта. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – максимальное оптимальное расстояние до объекта; Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 4. | Бассейн | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |

3.2.4. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 10

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры и творчества | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011 г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 2. | Специально оборудованные места массового отдыха населения | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 3. | Муниципальный архив | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 4. | Муниципальный музей | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 5. | Муниципальные библиотеки | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 6. | Противопожарный водоем (резервуар) | пп. 4.1, 4.3, 9.10 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». п. 16.9 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция. ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 7. | Общественные кладбища | Показатель I рассчитан по формуле: Пзу.=НПзу.*Нфакт./1000, где НПзу. – нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.; Нфакт. – количество населения по состоянию на 1 января 2016 года. Показатель II рассчитан по формуле: ГПэл.= НПзу.*Нрс./1000, где НПзу. – нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.; Нрс. – количество населения по состоянию расчетный срок. | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Ж. |  |  |  |
| 8. | Объекты связи | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами: почтовой связи, связи общего пользования и подвижной радиотелефонной связи. Показатель по максимальной доступности объекта почтовой связи взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи». |  |  |  |
| 9. | Объекты общественного питания | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами общественного питания с учетом анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 10. | Объекты торговли | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами торговли с учетом анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 11. | Объекты бытового Обслуживания | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами бытового обслуживания с учетом анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 12. | Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда) | Показатель взят по формуле: Пмжф=Нвжд*Пн*Кп, где Нвжд - число людей проживающих в ветхих жилых домах; Пн – минимальная нормативная площадь жилого помещения маневренного фонда на 1 человека (6 м2/чел.); Кп – поправочный коэффициент на возможность одновременного заселения всех нуждающихся граждан | части1 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |

3.2.5. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 11

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Показатель взят по формуле: Пуо= Пудс*Нп, где Пудс – общая протяженность улиц, проездов, набережных; Но – принятый в Нормативах показатель минимального уровня освещенности (в процентах) и равный 60% | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека, СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 2. | Объекты озеленения территории | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 3. | Детские площадки | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам. Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека. СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Показатель пешеходной доступности взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср/Коб, где Рмах – максимальный радиус обслуживания части населенного пункта; Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту; Коб – минимальное количество объектов (детских площадок). |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 4. | Пешеходные дорожки (тротуары) | Показатель взят по формуле: Поп= Пудс*Нп, где Пудс – общая протяженность улиц, проездов, набережных; Нп – принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности пешеходными дорожками (в процентах) и равный 40% | Не устанавливается |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 5. | Урны для мусора | Показатель взят по формуле: Уок= Нфакт./Ну, где Нфакт. – количество населения по состоянию на расчетный срок; Ну - принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности урнами из расчета 1 урна на 20 человек | Показатель взят по формуле: Руу= Поп /Уок, где Поп – улично-дорожной сети; Уок – установленная Нормативами минимальная обеспеченность урнами |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |
| 6. | Малые архитектурные формы | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека. | Не нормируется |
| Обоснование применения: Программа «Социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденная решением Думы Голоустненского муниципального образования от 29.12.2015г. № 53-163/дсп. Приоритеты социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования до 2016 года», утвержденные решением Думы Голоустненского муниципального образования от 16.12.2011г. № 59-216.1/дсп. |  |  |  |

3.3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

3.3.1. Положение территории в системе расселения, использование территории

Голоустненское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области 16.12.2004г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». В Голоустненское муниципальное образование входят село Малое Голоустное и поселки Большое Голоустное и Нижний Кочергат, все они относятся к сельским населенным пунктам. Административным центром Голоустненского муниципального образования является с. Малое Голоустное.

Голоустненское муниципальное образование расположено в юго-восточной части Иркутского муниципального района, оно граничит с Большереченским, Листвянским и Ушаковским муниципальными образованиями Иркутского района, с Ольхонским муниципальным районом и Эхирит-Булагатским районом Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области и с Республикой Бурятия (по озеру Байкал).

До революции территория Голоустненского сельского поселения входила в состав Иркутского округа (с 1901г. - уезда) Иркутской губернии, с 1926г. – в Иркутский район Иркутского округа Сибирского края, с 1937г. – в Иркутский административный район Иркутской области. Населенные пункты муниципального образования входили в состав Больше-Голоустненского и Мало-Голоустненского сельсоветов. На основании Решения Иркутского облисполкома № 311 от 12 июня 1957г. они были объединены в Голоустненский сельсовет, куда вошли следующие населенные пункты: с. Малое Голоустное, улус Зоги, улус Булунчук, участок Солнопечное, с. Большое Голоустное, улус Заречный, улус Подкаменный, заимка Бурхай, п. Харгино, Бухта Песчаная, Падь Кадильная, падь Черемшанка, улус Харанут, улус Батагаевский, падь Сенная. В 1992г. Голоустненский сельсовет был преобразован в сельскую администрацию.

Населенные пункты муниципального образования расположены в долине реки Голоустной, ее притоков Урунтин, Тореца, Экорлик (с. Малое Голоустное), Нижний Кочергат (п. Нижний Кочергат) и на побережье оз. Байкал (п. Большое Голоустное). Рельеф местности сильно расчлененный, выбор площадок для размещения застройки ограничен. Выгоды транспортно-географического положения связаны с выходом на берег озера Байкал и наличием транспортной связи с г. Иркутском (расстояние до областного центра по автомобильной дороге составляет 73 км. от с. Малое Голоустное и 115 км – от п. Большое Голоустное).

Голоустненское сельское поселение входит в Иркутскую районную систему расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру, выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает культурно-бытовые связи.

Центр муниципального образования – с. Малое Голоустное - осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненных поселков Большое Голоустное и Нижний Кочергат.

- 3.3.2. Экономическая база развития Голоустненского муниципального образования

На территории Голоустненского МО имеются организации и предприниматели, занимающиеся туристической деятельностью и предоставляющие услуги гостиничного сервиса.

Баз отдыха и турбаз насчитывается около 35, детских лечебно-спортивно-оздоровительных учреждений 3 (База учебных полевых практик ИГПУ, летний палаточный лагерь, экологический международный лагерь школьников, детская турбаза ООО «Байкальский скаут-Иркутск»).

Часть территорий турбаз располагается на территориях населенных пунктов Большое Голоустное, Нижний Кочергат.

- 3.3.3. Население

- На начало 2016 года численность населения Голоустненского муниципального образования составила 2470 человек, что на 32 человека больше, чем в предыдущем году. Проанализировав рождаемость и смертность можно сделать вывод, что наблюдается естественный прирост населения. Причем с каждым годом численность родившихся растет.

- Динамика изменения численности населения Голоустненского муниципального образования с 2010 года по 2016 год представлена в таблице 12.

- Динамика изменения численности населения Голоустненского муниципального образования
                                                                                                          Таблица 12

| № п/п | Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения, чел. | 2230 | 1951 | 2305 | 2350 | 2408 | 2438 | 2470 |
| 2. | Рождаемость, чел. | 35 | 22 | 30 | 35 | 40 | 43 | - |
| 3. | Смертность, чел. | 37 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | - |

3.3.4. Объекты культурно-бытового обслуживания

В селе Малое Голоустное действуют средняя общеобразовательная школа на 442 места, школа искусств на 45 мест, детский сад на 35 мест и почтовое отделение связи. В здании Дома культуры работает Дом досуга на 36 мест и библиотека на 14 тыс. единиц хранения.

Розничная торговая сеть с. Малое Голоустное представлена 9 магазинами с общей торговой площадью 388 м2, работает столовая на 50 мест.

В поселке Большое Голоустное имеются основная общеобразовательная школа на 140 мест, Дом досуга на 28 мест, восемь магазинов суммарной торговой площадью 236 м2, два кафе общей вместимостью 64 места. На обслуживание туристов ориентированы 26 гостиниц, турбаз и гостевых домов единовременной вместимостью 505 мест.

Медицинское обслуживание жителей сельского поселения осуществляют участковая больница на 25 коек с амбулаторией на 20 посещений в смену (с. Малое Голоустное) и фельдшерско-акушерский пункт в п. Большое Голоустное. В Малом и Большом Голоустном имеются аптечные киоски. Во всех населенных пунктах имеются плоскостные спортивные сооружения.

В п. Нижний Кочергат из объектов культурно-бытового обслуживания имеется только магазин торговой площадью 20 м2.

Голоустненское сельское поселение в целом достаточно хорошо обеспечено объектами социальной инфраструктуры. В то же время здесь отсутствует большинство предприятий коммунально-бытового обслуживания, финансово-кредитные учреждения, общедоступные спортивные залы. По некоторым из существующих объектов культурно-бытового обслуживания (дошкольные образовательные, клубные, амбулаторно-поликлинические учреждения) уровень обеспеченности существенно ниже нормативного. Многие учреждения и предприятия размещаются в приспособленных зданиях и помещениях.

3.3.5. Транспорт и улично-дорожная сеть

Голоустненское муниципальное образование расположено на западном побережье о. Байкал. Внешние связи c областным центром поддерживаются круглогодично автомобильным и в период навигации водным транспортом.

Транспортные связи Голоустненского муниципального образования осуществляются по автомобильной дороге регионального значения «Иркутск – Большое Голоустное».

Автодорога «Иркутск – Большое Голоустное» является одной из немногих магистралей, обеспечивающих транспортную доступность к побережью озера Байкал, являющимся местом массового отдыха и туризма.

Село Малое Голоустное, поселок Большое Голоустное и Солнопечное расположены непосредственно вдоль Голоустненского тракта. Выезд из поселка Нижний Кочергат на автодорогу Иркутск – Большое Голоустное осуществляется по автодороге местного значения «Подъезд к Нижний Кочергат».

К Голоустненскому тракту в районе села Малое Голоустное примыкает грунтовая дорога, которая выходит к п. Бугульдейка.

Территория с. Малое Голоустное разделена автодорогой регионального значения «Иркутск – Большое Голоустное» на две части – северную и южную. Основная застройка и объекты обслуживания сосредоточены в южной части, в северной части расположены кладбище и несколько усадеб.

Въезд в село со стороны г. Иркутска осуществляется по ул. Горького, со стороны п. Большое Голоустное - по ул. Байкальской. Основная транспортная ось села сформирована улицами Горького, Кирова, Мира и Байкальской. Местная улично-дорожная сеть имеет прямоугольную структуру и обеспечивает транспортное обслуживание жилых кварталов.

Сельские улицы и дороги не имеют необходимого благоустройства. Асфальтобетонное покрытие проезжей части главных улиц разрушено и находится в неудовлетворительном состоянии. Остальные улицы вообще не имеют покрытия. Деревянный мост через р. Урунтин при въезде в село восстановлен после капитального ремонта, но не рассчитан на пропуск грузового транспорта.

Въезд в п. Большое Голоустное осуществляется по ул. Кирова. Параллельно ей через весь поселок с севера на юг проходит ул. Байкальская. Местные улицы Свердлова и Новая дополняют транспортные оси улично-дорожной сети поселка в направлении север – юг, поддерживая линейную структуру.

Поселок Нижний Кочергат расположен в 3 км от автодороги регионального значения Иркутск - Большое Голоустное. Въезд в поселок осуществляется по ул. Дорожной. Застройка преимущественно сформирована с севера на юг вдоль основной транспортной оси Дорожная – Магистральная - Садовая. Линейная структура улиц обусловлена размещением усадеб на береговых склонах р. Голоустная и ее притока. Транспортная связь жилых районов через р. Голоустная осуществляется по железобетонному мосту, построенному в створе ул. Магистральной. Мост построен недавно и находится в хорошем техническом состоянии.

Жилая застройка по ул. Центральная изолирована от остальной застройки притоком р. Голоустная. Транспортная связь через приток осуществляется с ул. Садовой по мосту. Мост рассчитан на пропуск только легкового транспорта, выполнен из дерева, в 2009 г. был отремонтирован. Улицы поселка не имеют благоустройства, проезжие части дорог без покрытия.

Урочище Солнопечное расположено непосредственно вдоль Голоустненского тракта на 65 км. В населенном пункте сформированы две улицы - ул. Дорожников и ул. Дачная, ориентированные параллельно по направлению р. Белый Ключ. Общая протяженность дорог составляет 1,08 км, в том числе главная улица – 0,24 км.

В таблице 13 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети Голоустненского муниципального образования.

Краткая характеристика улично-дорожной сети Голоустненского

муниципального образования

Таблица 13

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 39,6 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц | 9,82 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 10,79 км/м2 |
| Плотность магистральных улиц | 2,68 км/м2 |
| Площадь застроенной территории | 3,67 м2 |

Транспортное обслуживание жителей населенных пунктов Голоустненского муниципального образования осуществляется коммерческими автобусными маршрутами пригородного сообщения из г. Иркутска. Маршрут Иркутск – Малое Голоустное обслуживают автобусы малой и средней вместимости, количество рейсов - 2 раза в сутки. На маршруте Иркутск – Большое Голоустное работают автобусы большой вместимости, количество рейсов – 1 раз в сутки. Для обслуживания п. Нижний Кочергат предусмотрена автобусная остановка на трассе Иркутск – Большое Голоустное.

3.3.6. Жилой фонд

Согласно данным администрации муниципального образования, жилищный фонд Голоустненского сельского поселения на 01.01.2016 год составляет 51,1 тыс. м2 общей площади, в т.ч. Малое Голоустное – 26,0 тыс. м2, Большое Голоустное – 12,2 тыс. м2 и Нижний Кочергат – 12,9 тыс.  м2. На муниципальный жилой фонд приходится 8,7 тыс.  м2 (17,0%), на частный – 42,4 тыс.  м2, или 83,0%.

Как муниципальный, так и частный жилищный фонд представлен малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Средняя расчетная обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья, с учетом численности населения по данным администрации муниципального образования, составляет 21,7 м2, что выше среднего показателя по сельской местности Иркутского муниципального района (18,1 м2/чел.). Однако реальная жилищная обеспеченность ниже и составляет 15,2 м/чел. в Малом Голоустном и 19,6 м2/чел. – в Большом Голоустном, а Нижний Кочергат является дачным поселком, и его жилищный фонд – это в основном «второе жилье» жителей других муниципальных образований.

Распределение жилищного фонда по принадлежности и по населенным пунктам. Средняя жилищная обеспеченность

Таблица 14

| Населенные пункты | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  |  | Средняя жилищная обеспеченность м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный | частный | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С. Малое Голоустное | 7,3 | 18,7 | 26,0 | 15,2 |
| П. Большое Голоустное | 1,4 | 10,8 | 12,2 | 19,6 |
| П. Нижний Кочергат | - | 12,9 | 12,9 | 586,8 |
| Всего | 8,7 | 42,4 | 51,1 | 21,7 |
| % | 17,0 | 83,0 | 100,0 |  |

3.3.7. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение:

Основным центром питания Голоустненского сельского поселения является ПС «Нижний Кочергат» 35/6кВ. Электроэнергия поступает на данную подстанцию по воздушной линии ВЛ35кВ «Туристская - Кочергат», и далее по ВЛ10кВ поступает к потребителям с. Малое Голоустное, п. Большое Голоустное и п. Нижний Кочергат. Основные данные по центрам питания Голоустненского муниципального образования представлены в таблице 15.

Основные источники электроэнергии, находящиеся на территории Голоустненского сельского поселения

Таблица 15

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформаторов согласно контрольному замеру на январь 2012 г., МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ПС «Нижний Кочергат» | 35/6 | 1х6,3 | 2,60 |
| Итого по ПС |  |  | 2,60 |
| Итого с учетом Кс=0,95 |  |  | 2,47 |

Теплоснабжение:

В п. Большое Голоустное жилая застройка неблагоустроенная с печным отоплением. Теплоснабжение школы, магазинов и гостиниц обеспечивается от индивидуальных электрических установок.

В с. Малое Голоустное на территории ООО РСП «Топка» установлено 3 электрокотла общей мощностью 0,21 МВт. Жилые здания в основном с печным отоплением и частично с использованием электроэнергии.

В п. Нижний Кочергат и в Солнопечном застройка неблагоустроенная с печным отоплением.

Водоснабжение:

Водоснабжение населённых пунктов Голоустненского муниципального образования осуществляется подземными и поверхностными водами. В п. Большое Голоустное 5 скважин и колодцы. В с. Малое Голоустное 3 скважины и колодцы, 45% населения имеет водозаборные скважины на личных участках.

В п. Нижний Кочергат население пользуется водой из р. Голоустная.

В населённых пунктах Голоустненского муниципального образования сетей водоснабжения нет. Забор воды на пожаротушение осуществляется из скважин, рек и о. Байкал.

Канализация:

В населённых пунктах Голоустненского муниципального образования нет сетей и сооружений.

Связь:

В настоящее время населению Голоустненского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: услуги сети сотовой подвижной связи; услуги радио- и телевизионного вещания.

Наибольшие темпы роста объёмов услуг достигли операторы сотовой (подвижной) телефонной связи. Услуги сотовой подвижной связи (СПС) в Голоустненском муниципальном образовании оказывают следующие сотовые операторы: ЗАО «Байкалвестком» (БВК), ЗАО «Примтелефон» (МТС), ОАО «Вымпел Коммуникации» (Билайн). Число абонентов СПС в районе постоянно растет.

Приём телевизионного сигнала ведётся от телевизионных ретрансляторов, установленных в п. Большое Голоустное и с. Малое Голоустное. От данных ретрансляторов ведётся приём телевизионных программ «Первого канала».

Приём радиопрограмм («Радио России» + ИГТРК; «Маяк») осуществляется от радиопередатчиков, установленных в г. Иркутске.

В настоящее время охват населения телевизионным вещанием составляет 100%, радиовещанием – 100%.

Санитарная очистка территории:

Ежегодно на территории Голоустненского Муниципального образования образуется около 3,2 тыс. м3 ТБО, в том числе:

с. Малое Голоустное - 2,3 тыс. м3,

п. Большое Голоустное- 0,9 тыс. м3,

п. Нижний Кочергат- 0,02 тыс.м3.

ТБО вывозятся на свалки, организованные в отработанном карьере на 75 км Голоустненского тракта для с. Малое Голоустное ( Sтер.= 2 га) и на 105 км для

п. Большое Голоустное и п. Нижний Кочергат (Sтер.=1,2 га). Отходы складируются в траншеи.

Приложение 1

Общие характеристики территории Голоустненского муниципального образования

1.1 Климатические характеристики территории (информация приведена из генерального плана поселения).

Климат в Голоустненском поселении резко-континентальный с холодной зимой и жарким летом. Средняя многолетняя годовая температура воздуха отрицательная и составляет минус 1,1 ºС.

Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха продолжается с октября по апрель включительно. Наиболее низких среднемесячных значений температура воздуха достигает в январе. В январе также отмечается абсолютный минимум температуры воздуха, минус 45 ºС. Самым теплым месяцем является август со среднемесячной температурой 14,2 ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха 31 ºС отмечается в июне-июле.

Зима на территории поселения длится с начала ноября по конец марта (145-150 дней). Лето продолжается со второй декады июня по начало сентября.

Весна (апрель-1 декада июня) – длинная и затяжная, что связано с продолжительным периодом таяния ледяного покрова на озере. Осень продолжается почти два месяца, благодаря отепляющему влиянию водных масс озера. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС весной наблюдается во второй декаде апреля, осенью – в третьей декаде октября. Безморозный период продолжается около 117 дней (с третьей декады мая по вторую декаду сентября). Переход среднесуточной температуры воздуха через 10 ºС отмечается в начале лета, в первой декаде июня и в начале осени – 9 сентября.

Характер распределения осадков определяется условиями атмосферной циркуляции и строением поверхности бассейна. Выпадение осадков в течение всего года обусловлено преимущественно прохождение западных циклонов. В летний период некоторая часть их связана с муссонной циркуляцией. Осадки, обусловленные местной циркуляцией, имеют незначительную величину. Как было указано выше, в зимний период мощные малоподвижные антициклоны обуславливают морозную малооблачную тихую погоду с небольшим количеством осадков. За холодный период (XI-III) выпадает 1 4 м м, ч то составляет 5,3 % годовой суммы осадков. За теплый период (IV-X) выпадает 250 мм, что составляет 94,7 % годовой суммы осадков. За год выпадает 264 мм.

Сроки появления и образования устойчивого снежного покрова определяются высотой местности, экспозицией склонов.

Первый снежный покров появляется в среднем 17 октября, самая ранняя дата появления снежного покрова 26 сентября, однако первый выпавший снег часто стаивает при осенних оттепелях. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 декабря. Максимальной величины снежный покров достигает в январе-феврале – 16 см.

Влияние оз. Байкал на ветровой режим сказывается в прибрежной полосе, где создается своеобразное распределение атмосферного давления, свойственное морским побережьям. Весной и в первую половину лета преобладают ветры, направленные с озера на сушу.

Осенью и в начале зимы, когда воздушные массы над сушей сильно охлаждаются, а над поверхностью воды они сохраняют сравнительно высокую температуру, над акваторией озера формируется очаг пониженного давления. В этот период преобладают ветры, направленные с суши на оз. Байкал. Преобладающим направлением ветра являются ветры С и СЗ направления, которые имеют местное название – «Горный» и «Телоник».

Наибольшие скорости ветра отмечаются в переходный период сезона – весной (апрель, май) и осенью (ноябрь).

1.2 Рельеф и геологические условия

Рельеф в границах Голоустненского МО сложный. В нем присутствуют горы, плоские возвышенности с волнисто-равнинными пологими водоразделами, пади, ложбины и понижения. По характеру рельефа территория относится к категории складочно-глыбовых низких гор с эрозионным расчленением. Абсолютные отметки отдельных вершин изменяются от 450 до 1180 м.

Большая часть территории сложена среднекимбрийскими песчаниками, аргиллитами, известняками. Равнины прогибов заняты юрскими песчаниками, алевролитами, аргиллитами. В геоморфологическом отношении территория представлена Приморским хребтом.

Приморский хребет - неотектоническая морфоструктура, образовавшаяся в результате позднекайнозойских тектонических движений в Байкальской рифтовой зоне. Влияние современной высокой тектонической активности Байкальской рифтовой зоны на формирование рельеф отчетливо проявляется главным образом в пределах Приморского хребта.

Близость Байкальской рифтовой зоны обусловливает высокую сейсмичность на территории муниципального образования.

Остроги Приморского хребта представляют собой серию горных грядообразных цепей, покрытых лесом. Большая часть острогов доходит до берега озера Байкал, достигшая относительной высоты - 450-500 м, и здесь круто обрывается, образуя многочисленные склоны и осыпи. Склоны острогов хребта расчленены глубоко врезанными долинами рек и ручьев. Крутизна их достигает здесь 70° и более.

Рельеф территории Голоустненского муниципального образования постепенно сглаживается по мере удаления от оз. Байкал. Водораздельные хребты и гряды заметно понижаются, сменяясь холмисто-увальными формами по мере приближения к водораздельной линии Онотской возвышенности.

Территория Голоустненского поселения относится к Прибайкальскому округу с серыми лесными, глубокопромерзающими, дерново–подзолистыми почвами и выщелоченными черноземами. В распределении почв на территории поселения наблюдается вертикальная зональность с образованием почвенных поясов в зависимости от высоты над уровнем моря.

На вершине приморского хребта располагаются горнолесные перегнойно-карбонатные почвы на кислых кристаллических породах, на его склонах – горнолесные перегнойные почвы. Особенности этих почв является отсутствие признаков оподзоленности, маломощность, грубый механический состав, замедленное разложение аккумуляция растительных остатков.

Следующим, наиболее распространенных на территории поселения типом почв, являются почвы подзолистые на галечниках или кристаллических породах. Почвы данного типа занимают большинство водоразделов между притоками р. Голоустной, заменяясь в пойме мерзлотно-болотным типом почв. На данных типах почв преобладают сосновые насаждения злаково-разнотравных, брусничниковых и багульниковых типов леса 3 и 4 классов бонитета. По правобережью р. Голоустной на водоразделах между реками Урунтином, Экорликом, Колесмой Деревенской и вершине Кунгина имеют распространение дерново-карбонатные почвы на известняках и доломитах. Основной лесообразующей породой таких почв является сосна.

В северо-западной части на водоразделе Онотской возвышенности узкой полосой распространены дерновые, лесные, безкарбонатные почвы на галечниках. По механическому составу преобладают суглинистые (69 %) и супесчаные (26 %) почвы. По влажности преобладают свежие (69 %) и влажные (25 %) почвы. На долю почв с избыточным увлажнением приходится 18510 га или 9 % от общей площади лесных земель лесничества. Эрозионные процессы на территории лесничества на покрытых лесом землях не имеют распространения. Незначительные эрозионные процессы имеют место на бывших лесовозных дорогах и очень редко наволоках. Явно выраженных эрозионных процессов, не связанных с хозяйственной деятельностью человека, на территории поселения не выявлено.

Почвы данной местности можно сгруппировать в три подразделения: таежные почвы гор и плато, степные крутых склонов и почвы долин преимущественно гидроморфные и полугидроморфные. Почвообразующие породы по влиянию на формирование и распространение почв делятся на осадочные и метаморфические кислые, осадочные кислые и карбонатные, карбонатные, супесчано-суглинисто-галечниковые. В пределах бассейна преобладают почвы с недифференцированным профилем, относимые к подбурам и дерновым лесным. Последние сочетаются в контурах с дерново-карбонатными, дерново- подзолистыми, дерновыми темноцветными, дерновыми остепененными, дерново- перегнойными. Сочетание собственно дерновых лесных почв с дерновыми темноцветными отмечены на речных террасах, пологих нижних частях склонов и связаны с различным характером развития травянистой растительности. На лесостепных участках неоднородность почвенного покрова является результатом развития его под лесной и степной травянистой растительностью.

Не менее разнообразен почвенный покров речных долин. Кроме болотных почв, доминирующих в узких долинах небольших рек, в долине р. Голоустная встречаются луговые, аллювиальные, а в дельте лугово-каштановые, лугово-черноземные и лугово- болотные почвы. Сложившееся представление о преобладании в дельте р. Голоустная сухих степей связанно с воздействием на них интенсивного выпаса. В засушливые годы дельта действительно, имеет сухостепной облик с доминированием ксерофитов. Однако в годы со средним или повышенным увлажнением ее облик ближе к настоящей или луговой степи, что согласуется с морфологией почв. На выровненных участках надпойменной террасы неглубоко залегают грунтовые воды, и есть условия для дополнительного грунтового увлажнения. В зависимости от гранулометрического состава оно может быть не повсеместным. Об этом можно судить по пестроте почвенно-растительного покрова, наличию участков с редким и низким травостоем на выходах галечников.

1.3 Гидрологические сведения

Водные объекты Голоустненского поселения принадлежат к двум бассейнам: Ангарскому и бассейну озера Байкал. Все реки по внутригодовому распределению стока и условиям питания относятся к Восточно-Сибирскому типу. По характеру водного режима реки данной территории относятся к типу рек с половодьем и паводками. Территория расположена в гидрологическом районе с преобладанием стока дождевых паводков. Основными физико-географическими факторами, влияющими на формирование речного стока, является климатические, орографические и гидрогеологические условия территории. Почвы, растительность и заболоченность имеют второстепенное влияние по причине их локального значения.

Перечень водных объектов, расположенных в пределах Голоустненского поселения представлен в таблице 14.

Водные объекты

Таблица 16

| Название водного объекта | Длина водотока, км/площадь, км2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Оз. Байкал | /31722 |
| р. Голоустная | 120/ |
| р. Урунтин | 21,5/ |
| р. Широкая Падь | 10,5/ |
| р. Нижний Кочергат | 17/ |
| р. Средний Кочергат | 11,6/ |
| р. Верхний Кочергат | 14,8/ |
| р. Сухой | 13,3/ |
| р. Инга | 19,5/ |
| р. Белый Ключ | 9,4/ |
| р. Экорлик | 24,2/ |
| р. Колесьма Деревенская | 21,3/ |
| р. Колесьма Морская | 26,5/ |
| р. Кунгин | 21/ |
| р. Байликан | 11,7/ |

Река Голоустная – самая крупная на территории образования, основная водная артерия, которая берет свое начало с северного склона Приморского хребта, напротив пади Харгино. Площадь бассейна реки составляет 2300 км², длина реки 122 км, средний уклон 2,37‰. Склоны долины реки заросли лесом хвойных пород деревьев (лиственница, сосна) и мелким кустарником.

В районе пос. Большое Голоустное река делится н а 8 р усел, 5 и з н их высохли, вода течет только по трем оставшимся. Пойма реки двухсторонняя: правобережная шириной 0,5 – 0,8 км, на которой и расположен поселок, левобережная пойма шириной 2,0 – 2,5 км, рельеф которой пересечен системой проток.

Русло реки умеренно-извилистое. Перепадов глубин в русле не наблюдается, дно ровное, галечное, местами встречаются валуны до 1 м. Водной растительностью русло не зарастает.

Средние скорости течения реки в зимний период невелики и составляют 0,03 м/с, в период свободного русла средние скорости течения составляют 0,5 – 0,7 м/с, в период весеннего половодья и дождевых паводков скорости течения достигают 2 м/с. Весной, с увеличением водности реки, происходит подъем уровней воды, причем наибольшая интенсивность подъема составляет 0,74 м/сут. за счет заторов льда. В отдельные годы р. Голоустная перемерзает, часть весеннего стока происходит по поверхности ледяного покрова, поэтому в отдельные годы уровни воды весной имеют высокие отметки. По мере потепления и увеличения стока вода разрабатывает себе русло во льду и уровни понижаются; вместо весеннего подъема наблюдается спад воды. В теплый период года отмечаются резкие колебания уровня воды, обусловленные прохождением дождевых паводков. Характерной особенностью паводков являются резкие подъемы и спады уровней во время их прохождения. Средняя годовая амплитуда колебания уровня воды составляет 189 см, а наибольшая – 244 см.

По характеру водного режима р. Голоустная относится к типу рек с половодьем и паводками, причем соотношение максимальных расходов воды дождевых паводков 1 % обеспеченности к максимальным расходам весеннего половодья той же обеспеченности равно 1,1. Основная часть стока реки проходит в теплый период года. Наиболее высокие паводки в году обычно наблюдаются в июле - августе, когда на хорошо увлажненную предшествующими дождями почву выпадают значительные по продолжительности и интенсивности осадки.

По соотношению основных источников питания река Голоустная относится ко второй группе – это реки с преобладанием дождевого стока (доля талых вод составляет 20 – 30 %, дождевых – 60 – 70 %).

В весенний период с переходом температуры воздуха к положительным значениям и началом снеготаяния на реке формируется половодье.

Минимальные 30-дневные расходы воды различной обеспеченности за период открытого русла обеспеченностью 90 % – 1,92 м3/с, 95% – 1,35 м3/с.

Сток воды за период зимней межени весьма незначителен и составляет 2 – 5 % годового объема. Низкая водность реки и суровые климатические условия в холодное время года приводят к тому, что река промерзает и сток воды прекращается. Наибольшая продолжительность промерзания реки 61 день. Средняя продолжительность ледостава составляет 183 дня, наибольшая – 201 день, наименьшая – 154 дня. Вскрытие реки, как правило, сопровождается весенним ледоходом, который в среднем продолжается 7 дней. Наибольшая продолжительность весеннего ледохода – 14 дней, в отдельные годы весенний ледоход отсутствует.

Средняя продолжительность всех ледовых явлений составляет 205 дней, наибольшая – 221 день, наименьшая – 189 дней.

Максимальный прогрев воды, при котором температура воды повышается до 24°С, приходится на начало августа. Через 0,2°С переход температуры воды в среднем происходит: осенью - 23 октября, весной – 11 мая.

По химическому составу вода р. Голоустная относится к гидрокарбонатному классу группы кальция с минерализацией от 50 – 150 мг/л до 230 – 250 мг/л в период зимней межени.

Характеристика гидрологических условий оз. Байкал. Гидрологические условия исследуемой части акватории оз. Байкал определяются ее географическим положением, морфометрическими особенностями и климатическими условиями. Основной особенностью уровненного режима является его зарегулирование с 1959г. плотиной Иркутской ГЭС. Режим регулирования уровня - сезонный и частично многолетний. Нормальный подпорный уровень озера составляет 457,0 м (ТО), что соответствует высоте зеркала воды над нулем графика водомерных постов 266 см. За годы естественного режима средняя величина уровня над нулем графика составляла 127 см (Афанасьев, 1976), а за период нормальной эксплуатации Иркутского водохранилища – уже 207 см. В годы нарушенного режима максимальная высота уровня достигала 311 см (1988 г.), а минимальная - 88 см (1982 г.). Зарегулированные уровни изменяются на более высоких отметках, в основном сохраняя прежний внутригодовой характер - подъем с мая по октябрь и с работка с ноября по апрель.

С 2001г. амплитуда колебаний уровня озера, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 234 от 26.03.2001 ограничена метровым диапазоном - от 456 до 457 м ТО, тогда как до этого времени диапазон колебаний уровня и в естественном режиме, и после зарегулирования выходил за пределы 2 м.

Течения в оз. Байкал существуют во все сезоны. Наибольших значений достигают дрейфовые (ветровые) течения - скорость на поверхности до 1,4 м/с. С глубиной скорость течений уменьшается, однако в придонной области она вновь может возрастать.

Прибрежная зона с более высокими скоростями течений простирается на 7 - 8 км от береговой черты у обрывистого северо-западного берега и на 10 - 12 км от более пологого юго-восточного.

Влияние стоковых течений и волнения невелико. Максимально возможное распространение стоковых течений находится в месте впадения р. Голоустная и не превышает 100 - 200 м.

Температура воды в поверхностном слое озера до глубины 300 м подвергается сезонным изменениям. На более глубоких горизонтах она достаточна стабильна - около 3,5°С. В температурном режиме озера выделяются два периода: прогревания и охлаждения. Период прогревания озера начинается задолго до его вскрытия - в феврале-марте и в июне устанавливается гомотермия, т.е. почти однородное распределение температуры от поверхности до глубины 250 м. Максимальные температуры поверхности воды (15 - 16,5ºС) вблизи берега отмечаются в июле-августе, а в открытом озере – в августе. Максимальный прогрев более глубоких слоев воды наступает позже - на глубине 100 м в октябре. Максимальный прогрев воды в озере у пос. Большое Голоустное составил 20,3°С. Охлаждение озера также начинается с поверхности и время наступления минимальной температуры воды на разных глубинах не совпадает - в слое 0 - 10 м – это январь, а в слое 10 - 75 м – январь - март. Сроки установления ледостава в южной части Байкала в среднем приходятся на 10 - 15 января, значительно изменяясь по годам - от 18 декабря до 1 февраля. Разрушение ледяного покрова в разные годы также непостоянно и в основном приходится на конец апреля - начало мая. Полное очищение ото льда иногда продолжается до конца мая.

Общее строение берегов и дна в приустьевой части р. Голоустная связано с выносом рекой твердого материала. Сформированный рекой конус выноса на 2 км выдвинут в озеро.

Ширина дельты по створу коренных берегов достигает 7 км. Ширина мелководной террасы на концевом выступе дельты составляет 60 - 70 м. Ко входным углам дельты она увеличивается с южной стороны до 1 - 1,5 км, с северной – до 0,5 - 0,8 км. Выполаживание нижней части подводного склона южнее дельты обусловлено скоплением тонкого алевритового материала, вызванного сносом терригенного материала от р. Голоустная течениями, направленными с севера на юг.

В общей картине распределения глубин в прибрежной зоне заметно, что зона глубин 400 - 600 м наименее удалена от берега севернее мыса Голоустного. В соответствии с рельефом дна глубина нарастает сначала сравнительно медленно, особенно до 20-метровой изобаты, удаление которой от берега против пос. Большое Голоустное достигает 1 км. Далее глубины увеличиваются значительно быстрее и зона глубин 300 - 400 м севернее Голоустного мыса находится от уреза на расстоянии 1 - 1,5 км, а южнее – на удалении 1,5 - 2,5 км.

Остальные крупные реки, протекающие по территории населенных пунктов: Нижний Кочергат, Урунтин, Торица имеют в среднем максимальную ширину до 20 м, глубину до 1 м, скорость течения до 1,2 м/с.

р. Урунтин – впадает в р. Голоустная. Длина водотока – 21,5 км. Имеет 41 приток длиной менее 10 км.

р. Падь Широкая – длина реки 10,5 км. Впадает в р. Урунтин. Имеет 1 приток длиной менее 10 км.

р. Нижний Кочергат – впадает в р. Голоустная, длина реки – 17 км, количество притоков длиной менее 10 км – 60.

Питание рек района смешанное дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питания являются осадки (до 55% годового объема). Талые воды составляют до 29-30% годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках для данного района колеблется в пределах 16-20% в многоводные годы. Устойчивые величины подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока проходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков.

Реки бассейна оз. Байкал замерзают в конце октября и вскрываются в начале мая. Толщина льда водохранилища, крупных рек и озера 1-1,5 м. Мелкие реки промерзают до дна, образуя наледи.

Ледяной покров держится 160-170 дней.

Густота речной сети значительна (0,4-0,7 км/км2). Среднегодовая температура воды в реках около 5оС, а в июле поднимается до 16 оС.

Уровень воды в реках в период летних дождевых паводков (июль-август) и весеннего половодья поднимается на 2-3 м, что приносит немалый ущерб хозяйству района. Весенние паводки на малых реках непродолжительны (3-7 дней). Летние паводки могут длиться более 7 дней. Реки питают оз. Байкал. Воды рек и оз. Байкал обеспечивают 92% потребности в свежей воде, остальные 8% - подземные источники.

Приложение 2

Перечень автомобильных дорог Голоустненского муниципального образования

Таблица 17

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Адрес объекта (местоположение) | Протяженность автомобильных дорог, всего, км | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | автомобильных дорог с твердым покрытием (асфальтобетон, гравий, щебень), км | автомобильных дорог с грунтовым покрытием, км |
| 1 | ул. Байкальская | п. Большое Голоустное | 3,4 | 3,4 | 0 |
| 2 | ул. Береговая | п. Большое Голоустное | 0,853 | 0 | 0,853 |
| 3 | ул. Галазия | п. Большое Голоустное | 0,6 | 0 | 0,6 |
| 4 | ул. Новая | п. Большое Голоустное | 1,1 | 1,1 | 0 |
| 5 | ул. Пименова | п. Большое Голоустное | 0,673 | 0 | 0,673 |
| 6 | ул. Рейдовая | п. Большое Голоустное | 0,645 | 0 | 0,645 |
| 7 | ул. Рейдовая 2 | п. Большое Голоустное | 0,175 | 0 | 0,175 |
| 8 | ул. Речная 1 | п. Большое Голоустное | 0,295 | 0 | 0,295 |
| 9 | ул. Речная 2 | п. Большое Голоустное | 0,115 | 0 | 0,115 |
| 10 | ул. Свердлова | п. Большое Голоустное | 1,4 | 1,4 | 0 |
| 11 | ул. Трактовая | п. Большое Голоустное | 0,634 | 0,634 | 0 |
| 12 | ул. Харануты | п. Большое Голоустное | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 13 | ул.Харануты-2 | п. Большое Голоустное | 0,142 | 0,142 | 0 |
| 14 | ул. Озерная | п. Большое Голоустное | 0,307 | 0,307 | 0 |
| 15 | ул. Кирова | п. Большое Голоустное | 0,825 | 0,634 | 0,191 |
| 16 | ул. Тополиная | п. Большое Голоустное | 0,845 | 0,845 | 0 |
| 17 | ул. Фаины Шалдушкеевой | п. Большое Голоустное | 3,05 |  | 3,05 |
| 18 | пер. ул. Байкальская41- ул. Новая 4 | п. Большое Голоустное | 0,21 | 0 | 0,21 |
| 19 | пер. ул. Байкальская 55- ул. Новая 12 | п. Большое Голоустное | 0,15 | 0 | 0,15 |
| 20 | пер. ул. Кирова 38 - ул. Свердлова 29 | п. Большое Голоустное | 0,16 | 0 | 0,16 |
| 21 | пер. ул. Кирова 93 - ул. Байкальская 62 | п. Большое Голоустное | 0,166 | 0 | 0,166 |
| 22 | переулок ул. Кирова 27 - ул. Байкальская 2 | п. Большое Голоустное | 0,99 | 0 | 0,99 |
| 23 | переулок ул. Кирова (маг. ООО Герал)- ул. Байкальская | п. Большое Голоустное | 0,96 | 0 | 0,96 |
| 24 | переулок ул. Кирова 37 - ул. Байкальская | п. Большое Голоустное | 0,134 | 0 | 0,134 |
| 25 | переулок ул. Кирова 79 - ул. Байкальская 48 | п. Большое Голоустное | 0,167 | 0 | 0,167 |
| 26 | переулок. Ул. Кирова 26-ул. Свердлова 19 | п. Большое Голоустное | 0,14 | 0 | 0,14 |
| 27 | переулок ул. Свердлова - ул. Ул. Кирова (маг. Степанов и К) | п. Большое Голоустное | 0,15 | 0 | 0,15 |
| 28 | итого пос. Большое Голоустное | п. Большое Голоустное | 17,06 | 10,460 | 6,60 |
| 29 | ул. Широкая | с. Малое Голоустное | 0,237 | 0,237 | 0 |
| 30 | ул. Чернышевского | с. Малое Голоустное | 1,48 | 1,48 | 0 |
| 31 | ул. Чайковского | с. Малое Голоустное | 0,557 | 0,557 | 0 |
| 32 | ул. Черемушки | с. Малое Голоустное | 0,858 | 0,858 | 0 |
| 33 | Ул. Байкальская | с. Малое Голоустное | 1,97 | 1,97 | 0 |
| 34 | ул. Таежная | с. Малое Голоустное | 0,475 | 0,475 | 0 |
| 35 | ул. Олега Кошевого | с. Малое Голоустное | 0,274 | 0,274 | 0 |
| 36 | ул. Новая | с. Малое Голоустное | 0,21 | 0,21 | 0 |
| 37 | ул. Нагорная | с. Малое Голоустное | 1,227 | 1,227 | 0 |
| 38 | ул. Мира | с. Малое Голоустное | 1,207 | 1 | 0,207 |
| 39 | ул. Лесная | с. Малое Голоустное | 0,185 | 0,185 | 0 |
| 40 | ул. Кропочева | с. Малое Голоустное | 0,633 | 0,633 | 0 |
| 41 | ул. Комарова | с. Малое Голоустное | 0,268 | 0,268 | 0 |
| 42 | ул. Колхозная | с. Малое Голоустное | 0,876 | 0,876 | 0 |
| 43 | ул. Кирова | с. Малое Голоустное | 0,997 | 0,997 | 0 |
| 44 | ул. Горького | с. Малое Голоустное | 0,383 | 0,383 | 0 |
| 45 | переулок ул. Новая - лесная 3 | с. Малое Голоустное | 0,16 | 0,16 | 0 |
| 46 | переулок ул. Байкальская - ул. Нагорная 23 | с. Малое Голоустное | 0,525 | 0,525 | 0 |
| 47 | переулок ул. Таежная -ул. Горького | с. Малое Голоустное | 0,33 | 0,33 | 0 |
| 48 | переулок Октябрьский | с. Малое Голоустное | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 49 | переулок ул. Горького - ул. Кирова 16 | с. Малое Голоустное | 0,325 | 0,325 | 0 |
| 50 | переулок Пионерский | с. Малое Голоустное | 0,115 | 0,155 | 0 |
| 51 | переулок ул. Лесная - ул. Черемушки 5 | с. Малое Голоустное | 0,185 | 0,185 | 0 |
| 52 | переулок ул. Лесная - ул. Черемушки 6 | с. Малое Голоустное | 0,16 | 0,16 | 0 |
| 53 | переулок ул. О. Кошевого - ул. Кирова 17 | с. Малое Голоустное | 0,15 | 0,15 | 0 |
| 54 | переулок ул. Байкальская - ул. Нагорная 22 | с. Малое Голоустное | 0,385 | 0,385 | 0 |
| 55 | переулок ул. Широкая - ул. Черемушки 10 | с. Малое Голоустное | 0,705 | 0,705 | 0 |
| 56 | итого с. Малое Голоустное | с. Малое Голоустное | 14,98 | 14,77 | 0,207 |
| 57 | ул. Дорожная | п. Нижний Кочергат | 0,607 | 0,607 | 0 |
| 58 | ул. Магистральная | п. Нижний Кочергат | 0,326 | 0,326 | 0 |
| 59 | ул. Набережная | п. Нижний Кочергат | 0,835 | 0,835 | 0 |
| 60 | ул. Оптимистическая | п. Нижний Кочергат | 0,228 | 0,228 | 0 |
| 61 | ул. Подгорная | п. Нижний Кочергат | 0,306 | 0,306 | 0 |
| 62 | ул. Полевая | п. Нижний Кочергат | 0,17 | 0,17 | 0 |
| 63 | ул. Речная | п. Нижний Кочергат | 1,43 | 1,43 | 0 |
| 64 | ул. Садовая | п. Нижний Кочергат | 0,901 | 0,901 | 0 |
| 65 | ул. Центральная | п. Нижний Кочергат | 0,843 | 0,843 | 0 |
| 66 | переулок Семеновский | п. Нижний Кочергат | 0,142 | 0,142 | 0 |
| 67 | переулок Восточный | п. Нижний Кочергат | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 68 | переулок зеленый | п. Нижний Кочергат | 0,95 | 0,95 | 0 |
| 69 | переулок Нагорный | п. Нижний Кочергат | 0,295 | 0,295 | 0 |
| 70 | Итого пос. Нижний Кочергат | п. Нижний Кочергат | 7,333 | 7,333 | 0 |
| 71 | всего по Голоустненскому МО |  | 39,37 | 32,56 | 6,81 |

Приложение 3

Показатели, характеризующие состояние экономики и
социальной сферы Голоустненского муниципального образования

2013, 2014, 2015 годы

Таблица 18

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | Территория Общая площадь земель муниципального образования | га | 424507,91 | 424507,91 | 424507,91 |
|  | Объекты бытового обслуживания Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |  |
| 2 |  | единица | 3 | 4 | 4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | по ремонту, окраске и пошиву обуви | единица | Нет | Нет | Нет |
| 2.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | Нет | Нет | Нет |
| 2.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | Нет | Нет | Нет |
| 2.4 | по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | единица | 3 | 3 | 3 |
| 2.5 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | Нет | Нет | Нет |
| 2.6 | химической чистки и крашения | единица | Нет | Нет | Нет |
| 2.6.1 | их установленная мощность в 8-часовую смену | кг. вещей |  |  |  |
| 2.7 | прачечных | единица |  |  |  |
| 2.7.1 | их установленная мощность в 8-часовую смену | кг. сухого белья |  |  |  |
| 2.8 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | Нет | Нет | Нет |
| 2.9 | бань, душевых и саун | единица | Нет | Нет | Нет |
| 2.9.1 | в них мест | мест |  |  |  |
| 2.10 | парикмахерские и косметические услуги | единица | Нет | Нет | Нет |
| 2.10.1 | в них число кресел | единица |  |  |  |
| 2.11 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | Нет | Нет | Нет |
| 2.12 | ритуальные | единица | Нет | 1 | 1 |
| 2.13 | прочие услуги бытового характера | единица | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | Нет | Нет | Нет |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | по ремонту, окраске и пошиву обуви | единица | Нет | Нет | Нет |
| 3.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | Нет | Нет | Нет |
| 3.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | Нет | Нет | Нет |
| 3.4 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | Нет | Нет | Нет |
| 3.5 | химической чистки и крашения | единица | Нет | Нет | Нет |
| 3.6 | прачечных | единица | Нет | Нет | Нет |
| 3.7 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | Нет | Нет | Нет |
| 3.8 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | Нет | Нет | Нет |
| 3.9 | ритуальных | единица | Нет | Нет | Нет |
| 3.10 | прочих услуг бытового характера | единица | Нет | Нет | Нет |
|  | Объекты розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 4 | Количество объектов розничной торговли и общественного питания: |  | X | X | X |
| 4.1 | магазины | единица | 20 | 21 | 22 |
| 4.1.1 | площадь торгового зала | м2 | 698 | 715 | 737 |
|  | Из строки 4.1. |  |  |  |  |
| 4.2 | гипермаркеты | единица | Нет | Нет | Нет |
| 4.2.1 | площадь торгового зала | м2 |  |  |  |
| 4.3 | супермаркеты | единица | Нет | Нет | Нет |
| 4.3.1 | площадь торгового зала | м2 |  |  |  |
| 4.4 | специализированные продовольственные магазины | единица | 4 | 4 | 4 |
| 4.4.1 | площадь торгового зала | м2 | 190 | 190 | 190 |
| 4.5 | специализированные непродовольственные магазины | единица | Нет | Нет | Нет |
| 4.5.1 | площадь торгового зала | м2 |  |  |  |
| 4.6 | магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица | 11 | 12 | 12 |
| 4.6.1 | площадь торгового зала | м2 | 329 | 346 | 346 |
| 4.7 | универмаги | единица | Нет | Нет | Нет |
| 4.7.1 | площадь торгового зала | м2 |  |  |  |
| 4.8 | неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единица | 5 | 5 | 6 |
| 4.8.1 | площадь торгового зала | м2 | 179 | 179 | 201 |
| 4.9 | из строки 4.1 магазины - дискаунтеры | единица | Нет | Нет | Нет |
| 4.9.1 | площадь торгового зала | м2 |  |  |  |
| 4.10 | павильоны | единица | Нет | Нет | Нет |
| 4.10.1 | площадь торгового зала | м2 |  |  |  |
| 4.11 | палатки, киоски | единица | Нет | Нет | Нет |
| 4.12 | аптеки и аптечные магазины | единица | Нет | Нет | Нет |
| 4.12.1 | площадь торгового зала | м2 |  |  |  |
| 4.13 | аптечные киоски и пункты | единица | Нет | Нет | Нет |
| 4.14 | общедоступные столовые, закусочные | единица | Нет | Нет | Нет |
| 4.14.1 | в них мест | мест |  |  |  |
| 4.14.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 |  |  |  |
| 4.15 | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 2 | 2 | 2 |
| 4.15.1 | в них мест | мест | 120 | 120 | 120 |
| 4.15.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 74 | 74 | 74 |
| 4.16 | рестораны, кафе, бары | единица | 4 | 4 | 4 |
| 4.16.1 | в них мест | мест | 109 | 109 | 109 |
| 4.16.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 144,6 | 144,6 | 144,6 |
| 4.17 | автозаправочные станции | единица | 1 | 1 | 1 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 5 | Число спортивных сооружений - всего | единица | 9 | 9 | 9 |
| 5.1 | из них муниципальных | единица | 5 | 5 | 5 |
|  | из общего числа спортивных сооружений: |  |  |  |  |
| 5.2 | стадионы с трибунами | единица | Нет | Нет | Нет |
| 5.2.1 | из них муниципальные | единица | нет | нет | нет |
| 5.3 | плоскостные спортивные сооружения | единица | 8 | 8 | 8 |
| 5.3.1 | из них муниципальные | единица | 5 | 5 | 5 |
| 5.4 | спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 |
| 5.4.1 | из них муниципальные | единица | Нет | Нет | Нет |
| 5.5 | плавательные бассейны | единица | Нет | Нет | Нет |
| 5.5.1 | из них муниципальные | единица |  |  |  |
| 6 | Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) | единица | Нет | Нет | Нет |
| 6.1 | из них самостоятельные | единица | Нет | Нет | Нет |
| 7 | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек |  |  |  |
|  | Предприятия по переработке отходов |  |  |  |  |
| 8 | Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | единица | Нет | Нет | Нет |
| 8.1 | из них муниципальных | единица | Нет | Нет | Нет |
|  | Коммунальная сфера |  |  |  |  |
| 9 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 10 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | - | - | - |
| 11 | Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | - | - | - |
| 12 | Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год | человек |  |  |  |
| 13 | Одиночное протяжение уличной газовой сети | м | Нет | Нет | Нет |
| 13.1 | в том числе нуждающейся в замене и ремонте | м |  |  |  |
| 13.2 | заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год | м |  |  |  |
| 14 | Количество не газифицированных населенных пунктов | единица | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Число источников теплоснабжения | единица | Нет | Нет | Нет |
| 15.1 | из них мощностью до 3 Гкал/ч | единица |  |  |  |
| 16 | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м | Нет | Нет | Нет |
| 16.1 | в том числе нуждающихся в замене | м |  |  |  |
| 16.2 | протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | м | Нет | Нет | Нет |
| 17 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | м | Нет | Нет | Нет |
| 17.1 | в том числе нуждающейся в замене | м |  |  |  |
| 17.2 | одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | Нет | Нет | Нет |
| 18 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | м | Нет | Нет | Нет |
| 18.1 | в том числе нуждающейся в замене | м |  |  |  |
| 18.2 | одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м |  |  |  |
|  | Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 19 | Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | единица | Нет | Нет | Нет |
| 19.1 | в них мест | мест |  |  |  |
| 20 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания (на конец года) | человек | Нет | Нет | Нет |
| 21 | Число учреждений для детей-инвалидов | единица | Нет | Нет | Нет |
| 21.1 | в них мест | мест | - | - | - |
| 22 | Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | Нет | Нет | Нет |
| 22.1 | при них отделений: временного проживания | единица |  |  |  |
| 22.2 | дневного пребывания | единица | - | - | - |
| 22.3 | прочие | единица | - | - | - |
| 22.4 | Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: временного проживания | мест | Нет | Нет | Нет |
| 22.5 | дневного пребывания | мест |  |  |  |
| 22.6 | прочие | мест |  |  |  |
| 22.7 | Численность лиц, обслуженных за год отделениями при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: временного проживания | человек | Нет | Нет | Нет |
| 22.8 | дневного пребывания | человек |  |  |  |
| 22.9 | прочие | человек |  |  |  |
| 23 | Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | Нет | Нет | Нет |
| 24 | Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 32 | 31 | 34 |
| 25 | Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | нет | нет | нет |
| 26 | Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | нет | нет | нет |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| 27 | Число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) на начало учебного года, всего | единица | 2 | 2 | 2 |
| 27.1 | Число структурных подразделений (филиалов) общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) | единица | Нет | Нет | Нет |
| 28 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 213 | 238 | 243 |
| 29 | Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, всего | единица | Нет | Нет | Нет |
| 29.1 | Число структурных подразделений (филиалов) вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | единица | Нет | Нет | Нет |
| 30 | Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | Нет | Нет | Нет |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 31 | Число самостоятельных больничных учреждений | единица |  |  |  |
| 31.1 | Районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больничные отделения в составе ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Число коек в самостоятельных больничных учреждениях | койка |  |  |  |
| 32.1 | Число коек в больничных отделениях в составе ЦРБ и других ЛПУ | койка | 25 | 25 | 25 |
| 33 | Число самостоятельных поликлиник для взрослых | единица |  |  |  |
| 33.1 | Число поликлинических отделений для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Число самостоятельных женских консультаций | единица |  |  |  |
| 34.1 | Число поликлинических акушерско-гинекологических отделений (кабинетов), женских консультаций в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица |  |  |  |
| 35 | Число самостоятельных детских поликлиник | единица |  |  |  |
| 35.1 | Число поликлинических детских отделений (кабинетов) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Число самостоятельных стоматологических поликлиник | единица |  |  |  |
| 36.1 | Число поликлинических стоматологических отделений (кабинетов) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Число самостоятельных и входящих в состав других ЛПУ амбулаторно-поликлинических учреждений других типов | единица |  |  |  |
| 37.1 | Центры общей врачебной (семейной) практики | единица |  |  |  |
| 37.2 | Кабинеты доврачебного осмотра | единица |  |  |  |
| 38 | Число самостоятельных станций скорой помощи (больниц скорой помощи) | единица |  |  |  |
| 38.1 | Отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица |  |  |  |
| 38.2 | Бригады скорой помощи | единица |  |  |  |
| 39 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и отделений в составе больничных учреждений и других ЛПУ) | посещений в смену | 20 | 20 | 20 |
| 40 | Число фельдшерско-акушерских пунктов | единица | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Численность врачей всех специальностей (без зубных) | человек | 3 | 3 | 3 |
| 42 | Численность среднего медицинского персонала | человек | 8 | 8 | 10 |
| 43 | Число самостоятельных негосударственных больничных учреждений и больничных отделений в составе ЛПУ | единица |  |  |  |
| 43.1 | из них ОАО «РЖД» | единица |  |  |  |
| 44 | Число коек в самостоятельных негосударственных больничных учреждениях и больничных отделениях в составе ЛПУ | койка |  |  |  |
| 45 | Число самостоятельных негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений и отделений в составе ЛПУ | единица |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 45.1 | ОАО «РЖД» | единица |  |  |  |
| 45.2 | стоматологические, зубопротезные учреждения, отделения (кабинеты) | единица |  |  |  |
| 45.3 | женские консультации, акушерско-гинекологические отделения (кабинеты) | единица |  |  |  |
| 46 | Мощность самостоятельных негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений и поликлинических отделений в составе ЛПУ | посещений в смену |  |  |  |
| 47 | Численность врачей всех специальностей (без зубных) в негосударственных ЛПУ | человек |  |  |  |
| 48 | Численность среднего медицинского персонала в негосударственных ЛПУ | человек |  |  |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 49 | Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 1 | 2 | 2 |
| 49.1 | Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа | единица | - | - | - |
| 49.2 | Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 10 | 11 | 11 |
| 49.3 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 9 | 9 | 9 |
| 50 | Число библиотек | единица | 2 | 2 | 2 |
| 50.1 | Число структурных подразделений (филиалов) библиотек | единица |  |  |  |
| 50.2 | Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 2 | 2 | 2 |
| 50.3 | из них библиотечных работников | человек | 2 | 2 | 2 |
| 51 | Число музеев | единица | Нет | Нет | Нет |
| 51.1 | Число структурных подразделений (филиалов) музеев | единица | Нет | Нет | Нет |
| 51.2 | Численность работников музеев с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек |  |  |  |
| 51.3 | из них научные сотрудники и экскурсоводы | человек |  |  |  |
| 52 | Число профессиональных театров | единица | Нет | Нет | Нет |
| 52.1 | в них работников, всего | человек | нет | нет | Нет |
| 52.2 | из них художественный и артистический персонал | человек | нет | нет | нет |
| 53 | Число парков культуры и отдыха (городских садов) | единица | Нет | Нет | Нет |
| 53.1 | в них работников, всего | человек |  |  |  |
| 53.2 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек |  |  |  |
| 54 | Число зоопарков | единица | Нет | Нет | Нет |
| 54.1 | в них работников, всего | человек |  |  |  |
| 54.2 | из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и фельдшеры, зоотехники | человек |  |  |  |
| 55 | Число цирков | единица | Нет | Нет | Нет |
| 55.1 | в них работников, всего | человек |  |  |  |
| 55.2 | из них художественный и артистический персонал | человек |  |  |  |
| 56 | Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 1 | 1 | 1 |
| 56.1 | Число структурных подразделений (филиалов) детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | Нет | Нет | Нет |
| 56.2 | Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 10 | 13 | 13 |
| 56.3 | из них преподавателей | человек | 5 | 5 | 5 |
| 57 | Число кинотеатров и киноустановок | единица | Нет | Нет | Нет |
| 57.1 | в них работников, всего | человек |  |  |  |
|  | Организация охраны общественного порядка |  |  |  |  |
| 58 | Число муниципальных органов охраны общественного порядка | единица | Нет | Нет | Нет |
| 58.1 | в них работников | человек |  |  |  |
| 59 | Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка | единица | Нет | Нет | Нет |
| 59.1 | в них участников | человек |  |  |  |

Местный бюджет

Таблица 19

| ДОХОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 4304 | 4110 | 4045 | 4060 | 4083 | 4107 |
| Налоги на прибыль, доходы | 502 | 485 | 469 | 492 | 515 | 539 |
| - налог на доходы физических лиц | 502 | 485 | 469 | 492 | 515 | 539 |
| Налог на имущество | 2855 | 2214 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 |
| - налог на имущество физических лиц | 130 | 31 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Земельный налог | 2725 | 2183 | 2391 | 2391 | 2391 | 2391 |
| Задолженность по земельному налогу | 14 | 27 | - | - | - |  |
| Нотариальные действия | 42 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 40 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Арендная плата за земли городов и поселков | 97 | 197 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Прочие доходы от использования имущества | 265 | 249 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| - продажа земли | 651 | 645 | 518 | 510 | 510 | 510 |
| Прочие неналоговые доходы | 32 | 236 | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящего уровня | 4853 | 6151 | 3724 | 3998 | 4198 | 4396 |
| ИТОГО ДОХОДОВ: | 9157 | 10262 | 7769 | 8058 | 8281 | 8503 |

Таблица 20

| РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Общегосударственные вопросы | 6589 | 6369 | 4831 | 5509 | 5205 | 5405 |
| Национальная охрана | 67 | 79 | 72 | 71 | 75 | 75 |
| Национальная экономика |  | 720 | 150 | - | - | - |
| Мероприятия по благоустройству | - | - | 112 | - | 510 | 510 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 1772 | 2320 | 2453 | 2478 | 2491 | 2504 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 115 | 129 | 151 | - | - | - |
| ИТОГО РАСХОДОВ: | 8543 | 9617 | 7769 | 8058 | 8281 | 8503 |